| 重量 | 231.9 g （8.18 oz.） （包含 DLS 2和线缆） |
| --- | --- |
| 尺寸 | 8.7cm x 5.9cm x 4.54cm （3.4in x 2.3in x 1.8in） |
| 外部电源 | 4.2 V DC - 15.8 V DC 4 W 标称，8 W 峰值 |
| 光谱带 | 蓝、绿、红、红边、近红外 （全域快门，窄带） |
| RGB输出 | 全域快门，所有光谱带对齐 |
| 地面采样间距 | 相对地面高度120 m（约400 ft）时每像素8 cm |
| 捕捉速率 | 每秒捕捉1次（所有光谱带）， 12-bit RAW |
| 接口 | 串行，10/100/1000 以太网， 可拆卸的Wi-Fi，外部触发器， GPS，SDHC |
| 视场 | 47.2° HFOV（水平视角） |
| 定制光谱带 | 400nm - 900nm （900nm时10%QE） |
| 触发选项 | 定时模式、重叠模式、外部触发模式 （PWM、GPIO、串行、以太网选项）、手动捕捉模式 |
| 温度 | 环境温度0-40℃（无气流）； 环境温度0-50℃，气流> 0.5m / s |
| 套件包含 | - RedEdge-MX传感器 - 镜头盖子 - 校准用的反射面板 - 全新集成GPS的DLS 2阳光传感器 - RedEdge-MX和DLS 2 线缆 - 安装用的螺丝 - 坚固的手提箱 |

规格

THE REDEDGE-MX SENSOR

S E N S O R S

# RedEdge-MX：紧凑、灵活和强大。

这是一款用于农业无人机测绘的、紧凑的、经久不衰的、专业的多光谱传感器。它可以捕捉5个光谱带，是市场上最灵活的解决方案之一。

# 主要特色

- 飞行期间，可以捕捉5个窄的光谱带。

- 高图像分辨率；120 m（400 ft）时每像素8 cm。

- 单个SD卡，可存储带地理标志的所有图像。

- 可独立操作，带可选的外部触发器，和来自主机的数据。

- 可以从任何支持Wi-Fi的设备，访问基于网络的配置页面。

- 嵌入式安装点，集成更简单。

- 全域快门成像仪-不需要万向的常平架。

将图像转化为可操作的信息。

# 一款永不妥协的传感器。

### 深圳市鹏锦科技有限公司

地	址：深圳市龙岗区布龙路228号欧密大厦恒扬正盛A栋6楼

正确的工具

由于RedEdge-MX紧凑的尺寸，它可以同时适用于多旋翼无人机和固定翼平台。仅需要一次飞行，它就可以生成RGB颜色、NDVI，和先进的植被指数图层。同时由于它是被校准过的，您可以准确了解每个输出中随时间变化的情况。

工业级标准

经过优化的GSD（分辨率）; 全新的DLS 2光传感器; 能够从一次飞行中生成植物健康指数和RGB（彩色）图像; 与平台无关的数据和集成，RedEdge-MX是市场上最灵活的解决方案之一。 一个先进的传感器，意味着您可以在需要的时候，获得高质的、精确的数据。

只需一次飞行，通过RedEdge-MX就可以获取RGB图像、植被指数，和数字表面模型。

仅仅因为它是高科技、校准过的、科学的，但并不意味着它很复杂。

适用于流行无人机的集成套件。

## 主要优势

- 全新的铝合金机身，拥有更好的耐用性和散热性。

- 紧凑的尺寸，支持与各种各样无人机的集成。

- 经过校准，便于精确的、可重复的测量。

- 无需外部电源转换，宽的电压范围，可支持多种集成。

- 紧凑的设计，没有可以活动的部件。

- 可以完全访问原始数据；可以使用各种处理和分析平台生成输出成果。

- 5个光谱带

- SD卡存储

- 手动触发按钮

- 可拆卸的Wi-Fi

- 内置GPS的DLS 2

蓝	绿	红	红边	近红外

NDVI

DSM RGB

NDRE

蓝(475 nm)

绿 (560 nm)

红(670 nm)

红边(720 nm)

近红外 (840 nm)

可见光

不可见光

RedEdge-MX多光谱传感器的光谱分辨率

400	450

500	550

600	650

波长（nm)

700

750	800

850	900

MicaSense RedEdge-MX测量5个不同波段的反射光（红、绿、蓝、红边，和近红外）。更多的波段，相当于更高的灵敏度；能提高在某些作物条件下收获农作物的可能性。